建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：木門窗(E9)                                                                                檢核日期：  年  月  日

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 一、用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.木材用料：應依設計指定之樹種、規格、等級。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.木門窗樘扇製品：應無損、不得有扭曲變形。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.木材用料外露部分，表面均應刨光。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.五金配件、玻璃。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 搬運及堆放。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、預留孔 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.預留孔位置：放樣、核對。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗樘與壁面預留間隙大小=10~40mm，且表面修 補平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、門窗框樘安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.門窗樘與濕式牆接觸部分均塗防蟻油兩度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.以斜撐條及中間橫條撐牢門窗樘，防止變形。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.門窗樘安裝容許誤差，水平、垂直、進出≦±2mm □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.門窗樘與壁體間隙填滿水泥砂漿 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.固定鐵件安裝 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、門窗扇安裝油漆 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.五金安裝： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗扇與框樘間密合，門扇與地坪間隙≦10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.玻璃安裝 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.門窗樘扇表面磨光，塗木器用透明漆二底四度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.門窗扇外觀完整，無扭曲、變形。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：                       R3

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑鋼門窗(EA)                                                                            檢核日期：  年  月  日  1/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.規格： 型號、尺寸及顏色。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.框、扇材 ： 應無損、不得有扭曲變形 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.補強鋼料及固定片。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.五金配件、玻璃 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.搬運及堆放。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、預留孔 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.預留孔位置：放樣、核對。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗樘與壁面預留間隙大小=10~40mm，且表面修 補平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、門窗框樘安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.固定鐵件安裝 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗框安裝容許誤差： a.水平度、垂直度：≦±2mm。 b.出入距離：≦±3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.門窗框四周與乾式牆連接面以矽膠填縫收邊。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、門窗扇安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.五金安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗扇與框樘間密合，門扇與地坪間隙≦10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.玻璃安裝 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.門窗表面清潔 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑鋼門窗(EA)                                                                            檢核日期：  年  月  日  2/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 五、間隙填塞(適用濕式牆體) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.以低壓灌注方式填塞材料，填塞時門、窗框與牆間 以臨時支撐架及木板條固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.灌注填塞後窗(含門)框緣不可變形。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 填塞密實，無蜂窩、空洞、縫隙及砂漿渣外突 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. 填塞寬度不超出窗框緣，填縫面平齊 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 填塞用料採用規範或設計規定之填縫材料。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. 填塞材料加水的拌合比例，應依指定配比。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. 填塞用料使用圓桶拌合，並充分攪拌均勻混合 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、塗佈防水材(適用外牆門窗) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.塗佈前確認窗(含門)框填塞已確實完成且檢驗合格。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塗佈範圍至少須延伸至窗框外側30cm以上，且需 涵蓋窗框10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.防水材用料採用規範或設計規定之高彈性防水材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.防水材塗佈一底二度，總乾膜厚度為 0.5mm~2mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.底層處理劑均勻塗佈於施工面，並不得漏塗。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.防水材Ａ、Ｂ劑依正確配比充分攪拌均勻混合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.防水材Ａ、Ｂ劑混合後應於1小時內用完。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.第一度塗佈6~8hr，以指觸乾燥後才塗佈第二度 (與第一道防水材垂直交叉塗 佈施作)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.防水材塗佈完成後，表面應平整，不得有 龜裂、剝離、凹洞、氣泡等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑鋼門窗(EA)                                                                            檢核日期：  年  月  日  3/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 七、矽膠塞水路(適用外牆門窗) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.圬工粉飾時，室外粉刷面與窗框四周接觸部份預留 塞水路溝槽。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.檢查預留溝槽有無破損、缺口、裂痕等並予修補 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.矽膠塞水路填縫前，將預留溝槽之塵屑、雜物清除 乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.塞水路填縫材採用規範規定耐候中性矽膠(如Dowsil 991)或依設計規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.塞水路填縫完成高程，應高於窗台並低於外牆窗框 排水孔下沿。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工面若淋雨或有水氣及潮濕時，嚴禁施做，施工 表面應乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.塞水路填縫前，溝槽兩側應黏貼遮蔽膠帶，填縫後 撕去遮蔽膠帶並清理乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.填縫完成面應光滑、整齊，不得有皺紋、凹洞、氣 泡、剝離、雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (適用外牆門窗) 八、試水試驗 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、外牆門窗安裝完成後，依規範之檢驗規定及方 法於工地現場施作試水試驗(漏水測試)，不得 滲漏水。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、滲漏水處經止漏改善處理後須再試水，不得滲 漏水。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：金屬門窗(EB)                                                                            檢核日期：  年  月  日  1/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.規格： 型號、尺寸及顏色。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.框材扇材 ： 應無損、不得有扭曲變形 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.門窗框製作成品。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.門扇製作成品。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.五金配件、玻璃 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.搬運及堆放。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、預留孔 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.預留孔位置：放樣、核對。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗樘與壁面預留間隙大小=10~40mm，且表面修 補平整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、門窗框樘安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.固定鐵件安裝 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.門窗框安裝容許誤差： a.水平度、垂直度：≦±2mm。 b.出入距離：≦±3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.門窗框四周與乾式牆連接面以矽膠填縫收邊。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、門窗扇安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.五金安裝 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.推拉門窗扇與框樘間隙≦3mm,門扇與地坪間隙 ≦10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.玻璃安裝 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.門窗表面清潔 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：金屬門窗(EB)                                                                            檢核日期：  年  月  日  2/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 五、間隙填塞(適用濕式牆體) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.以低壓灌注方式填塞材料，填塞時門、窗框與牆間 以臨時支撐架及木板條固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.灌注填塞後窗(含門)框緣不可變形。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 填塞密實，無蜂窩、空洞、縫隙及砂漿渣外突 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. 填塞寬度不超出窗框緣，填縫面平齊 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 填塞用料採用規範或設計規定之填縫材料。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. 填塞材料加水的拌合比例，應依指定配比。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. 填塞用料使用圓桶拌合，並充分攪拌均勻混合 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、塗佈防水材(適用外牆門窗) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.塗佈前確認窗(含門)框填塞已確實完成且檢驗合格。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塗佈範圍至少須延伸至窗框外側30cm以上，且需 涵蓋窗框10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.防水材用料採用規範或設計規定之高彈性防水材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.防水材塗佈一底二度，總乾膜厚度為 0.5mm~2mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.底層處理劑均勻塗佈於施工面，並不得漏塗。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.防水材Ａ、Ｂ劑依正確配比充分攪拌均勻混合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.防水材Ａ、Ｂ劑混合後應於1小時內用完。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.第一度塗佈6~8hr，以指觸乾燥後才塗佈第二度 (與第一道防水材垂直交叉塗 佈施作)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.防水材塗佈完成後，表面應平整，不得有 龜裂、剝離、凹洞、氣泡等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：金屬門窗(EB)                                                                            檢核日期：  年  月  日  3/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 七、矽膠塞水路(適用外牆門窗) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.圬工粉飾時，室外粉刷面與窗框四周接觸部份預留 塞水路溝槽。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.檢查預留溝槽有無破損、缺口、裂痕等並予修補 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.矽膠塞水路填縫前，將預留溝槽之塵屑、雜物清除 乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.塞水路填縫材採用規範規定耐候中性矽膠(如Dowsil 991)或依設計規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.塞水路填縫完成高程，應高於窗台並低於外牆窗框 排水孔下沿。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工面若淋雨或有水氣及潮濕時，嚴禁施做，施工 表面應乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.塞水路填縫前，溝槽兩側應黏貼遮蔽膠帶，填縫後 撕去遮蔽膠帶並清理乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.填縫完成面應光滑、整齊，不得有皺紋、凹洞、氣 泡、剝離、雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (適用外牆門窗) 八、試水試驗 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、外牆門窗安裝完成後，依規範之檢驗規定及方 法於工地現場施作試水試驗(漏水測試)，不得 滲漏水。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、滲漏水處經止漏改善處理後須再試水，不得滲 漏水。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：橫拉、捲門門窗(EC)                                                                    檢核日期：  年  月  日  1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.規格： 型號、尺寸及顏色。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.框材扇材 ： 應無損、不得有扭曲變形 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.門軌葉片 ： 應無損、不得有扭曲變形 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.捲門葉片，由互相連鎖之冷壓成型金屬板條， 其中間不得接合。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.五金配件、玻璃 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.搬運及堆放。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、預留孔 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.橫拉門預留孔： a.門孔寬=門寬－100mm、門孔高=門高－50mm。 b. 下軌道線槽：寬=軌道寬＋20mm， 高=軌道深。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.彈簧式捲門預留孔： a.門孔寬=鐵捲門淨寬+20mm×2。 b.門孔高=鐵捲門淨高+20mm+地坪粉飾層厚。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.電動式捲門預留孔 ： a.門孔寬=鐵捲門淨寬+20mm×2。 b.門孔高=鐵捲門淨高+門楣高度+20mm+ 地坪粉飾層厚 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：橫拉、捲門窗門窗(EC)                                                                    檢核日期：  年  月  日  2/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABM40 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□ 設計規範 □ 建築技術規則 施工規範：□門窗規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、門導軌安裝 ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.橫拉門軌安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.捲門導軌安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.捲門捲箱固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.安裝容許誤差： a.門軌、捲箱、捲軸水平兩端點容許 高低差≦±1mm。 b.導軌、中柱垂直度容許誤差：≦±3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.門孔修飾 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、門窗扇安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.五金安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.橫拉門扇安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.捲門門楣安裝。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.捲門鋼製葉片。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.門窗表面清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、感應開閉裝置安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.橫拉門馬達及傳動設備。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.橫拉門配電及試車。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.捲門操作平滑順暢。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.電動開閉裝置及防夾安全裝置測試正常。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.捲門連動關閉裝置測試正常。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.遮煙裝置測試正常。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦