建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：粉刷類共同前置作業(E1)                                                                      檢核日期：  年  月  日1/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、粉刷放樣 | 1.墨線設定：依基準於□柱、□牆、□樑、□平頂、 □地坪、□樓梯踏步及平台，設定基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 01 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 改為E1103 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.灰誌製作：依基準於□柱、□牆、□樑、□平頂、 □地坪、□樓梯踏步及斜台，製作基準灰誌。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.灰誌最大間距不得大於 1.5M，周邊灰誌距垂直 接面不得大於0.3M。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、粉刷基面整修 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.凸出雜物清除。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.舊粉刷面打除。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.粉刷基面如太光滑，須先行打毛，打毛凹深不小 於5㎜，間距不大於50mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.粉刷基面有裂口、滲水時，須防水處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.舊有RC樓板及柱樑老化鋼筋露出時， 須防銹處理。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：            R4

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：粉刷類共同前置作業(E1)                                                                      檢核日期：  年  月  日2/2

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、底度粉刷檢測 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.灰誌高程誤差 ±1.5mm內。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.底度粉刷面刮成粗紋面，粗紋間隔 20±3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.底度粉刷面平整度每1.8M內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.底度粉刷RC基面需先塗抹1~3mm厚純水泥漿。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.打底前粉刷面凹處（如蜂巢）應先填補。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.底度粉刷每次填抹厚度不得超過15mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.地坪底度粉刷厚度大於30mm以上者，先以 PC處理後，再施作水泥砂漿粉刷。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.牆面底度粉刷厚度如大於20mm以上者，應加 釘熔接金屬網後，再做底度粉刷。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.外牆窗台、陽台女兒牆、屋頂女兒牆、外露樑、雨 遮、雨庇等之洩水坡度，應符合規範規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、粉刷用水泥砂漿 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.粉刷用砂須使用溪砂，無雜質。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂之配合容積比：一般1:3，防水1:2。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥與砂採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不 得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥砂漿放置時間：靜置狀態≦30分鐘，持續攪 拌狀態 ≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：整體粉光(E2)                                                                                檢核日期：  年  月  日1/1

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、整體粉光基面 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.高程基準標誌間隔≦1.8M。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.搗灌混凝土時，應控制混凝土坍度在 10～15cm之間。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.以土扒將頂面高低不平之粉光面刮平， 凹凸誤差 ±3mm內。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整體粉光 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.整體粉光，連續不間斷，來回至少三次。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.整體粉光機無法施作處，應以鏝刀即時抹平、鏝光。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.整體粉光完成面不得有龜裂或起砂現象， 平整度每1.8M內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.粉光面養護：3天內保持濕潤，2天內不得重壓。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.地坪長方向完工後4～7天作切割縫，切割縫 間距6M，切割深度10mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地坪耐磨耗處理 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.混凝土澆灌完成後腳踏表面下沉5mm時， 第一次撒佈耐磨材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.耐磨材料與水泥之配比均勻，耐磨材料每M2 單位使用量依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.耐磨材撒佈二次，兩次撒佈之方向應垂直。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：粉刷(E3)                                                                                    檢核日期：  年  月  日1/3

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、面度粉刷面檢測 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.底度粉刷完成後間隔2日，才可施作面度粉刷。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.粉刷完成面須面平角直，內外角隅線不得歪曲變形， 粉刷面平整度 每1.8M內最大誤差1.5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.粉刷不可有脫層、起砂或裂縫產生。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.粉刷完成面應光滑無波紋，不得留有明顯水跡或鏝 刀痕跡。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.外牆窗台、陽台女兒牆、屋頂女兒牆、外露樑、雨 遮、雨庇等之洩水坡度及滴水線，應符合規範規定。 (適用所有外牆飾面) □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、面度粉刷 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.面度粉刷前，底面應清掃乾淨及充份濕潤。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.面度粉刷每次填抹厚度不得超過15mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.粉刷時整個粉刷面至終止部位須一次完成。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：粉刷(E3)                                                                                    檢核日期：  年  月  日2/3

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、洗石子、抿石子、斬石子 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.水泥石子採用手拌時乾拌三次，拌合後放 置不得超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥石粒料加水攪拌後放置時間：靜置狀態≦30分鐘 ，持續攪拌狀態≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.粉刷水泥石粒料前，須抹純水泥漿厚約1~3㎜。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.所使用石粒應符合設計規格。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.完成面平整度1.8M內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.木隔條收縮後拆除，再以1：1水泥砂漿或 填縫料勾縫，勾縫須比表面凹入2~3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.斬石子面斬紋的間距不超過如下： 路緣石2.5mm、其他1.5mm。斬紋深度為1mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：粉刷(E3)                                                                                    檢核日期：  年  月  日3/3

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、後製清水混凝土施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.檢附後製清水混凝土施工材料原生產廠之技術資料 經本企業監工部門認可後方得使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.後製清水混凝土施工使用之水泥系材料，其出廠時 間不得超過6個月。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.塗料須為同一廠牌之產品以確保其安定性與結合性。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥粉刷基面附著的灰塵、粉質、髒污、鬆動之 雜物及外來附著凹凸物，需清理乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.依本企業認可之後製清水混凝土分割計畫圖尺寸， 分割放樣板縫線、分層縫及仿螺栓孔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.披覆水泥系基面調整材完成面平整度每1.8M內最大 誤差1.5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.披覆水泥系基面調整材完成面應細緻，不得有粉化、 龜裂、剝離、雜物等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.板縫線寬度1mm~2mm，線條應自然且須橫平豎直。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.分層縫寬度為20mm~40mm(依設計圖說指定)，分層 縫設置應從打底層斷開，並一直延伸至後製清水 混凝土表面，填縫材依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.仿螺栓孔直徑依設計圖說指定(未指定時則為 40mm) ，容許誤差±0.5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.仿螺栓孔完成面淨深依設計圖說指定(未指定 時 則為5mm)，容許誤差±1mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.使用無機著色壓花材料行壓花，不可使用色漿或 以漆類噴塗方式進行壓花。壓花完成面的紋理、 色澤應與核定之樣品一 致，且板塊之間無色差。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：磨石子(E4)                                                                                  檢核日期：  年  月  日1/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、磨石子放樣 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.底層清理乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.底層水泥砂漿打底後間隔2日，以墨斗放 樣定出隔條之格子基準墨線。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.隔條之格子基準墨線間隔不得超過1M。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、磨石子打底 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.砂質：溪砂、粗砂。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與砂採用機拌或手拌，倘採用手拌時將水泥及 砂集中在一鐵板用方鍬拌合三次。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.磨石子打底層平整度1.8M內最大誤差3mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：磨石子(E4)                                                                                  檢核日期：  年  月  日2/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 三、磨石子隔條安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.隔條採用銅製或PVC製，依設計圖說指定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.隔條以純水泥漿固定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.隔條頂需齊平，隔條與隔條對接要密接且呈直角。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.隔條間隔不得超過1M。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、磨石子粒料拌合 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.石子粒須具有設計圖面指定之粒料大小、級配比例 及耐磨強度，且顏色均勻，不含泥土及雜物。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水泥與石子粒配合容積比：水泥1份、石子2份。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水泥石子採用手拌時乾拌三次，拌合後放置不得 超過2小時。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.水泥石粒料加水攪拌後放置時間：靜置狀態≦30分鐘 ，持續攪拌狀態≦45分鐘，初凝結塊不得再予使用。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：磨石子(E4)                                                                                  檢核日期：  年  月  日3/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 五、磨石子粒料舖設 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.粒料混合物傾入分隔之格子內，厚度約為隔條高度 之3/5高，以鏝刀壓實抹平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.面層舖佈粗粒石子須均勻分佈，較隔條略高，且佔 磨石子面層面積75~85%。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.石料舖佈，不可壓住隔條。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.粗粒石子舖佈後，用金屬滾筒滾壓平實，使水泥漿 浮出石粒表面，並且以鏝刀抹平水泥漿面，至表面 石粒均勻分佈為止。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、磨石子面層磨光 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.面層塗鏝後至少2日濕治養護，方可進行面層磨 光，磨光共計四次。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.磨石子面平整度1.8M內最大誤差1.5mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.磨光後表面不得有凹洞、凹面現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.磨石子面磨光後，待面層完全乾燥後，始得進行 打蠟。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.磨石子完成面不可有裂痕、中空現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

檢查區別：滴水條(E5)                                                                                  檢核日期：  年  月  日1/2

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範□ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範□ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、預埋式滴水條安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓委託部門(影本) ↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門) 承攬商： |  |
|  | 1.滴水條採鋁合金材質/依施工圖說。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.於預埋式滴水條安裝處，牆面打底完成基面塗佈黏著劑(/依施工圖說)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.將滴水條設置在黏著劑上，施力微壓至滴水條蜂巢孔洞溢出黏著劑泥漿，使其上下密實咬合，再將黏著劑泥漿用抹刀整平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.滴水條與滴水條銜接時，須將滴水條確實崁入滴水條背面溝槽處，並以低汙染型填縫劑((Dowsil 991)或同等品加強固定，以確保滴水條的平整度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.將封口件崁入滴水條左右兩側收邊(封口件需塗佈填縫劑)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、後置式滴水條安裝 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.滴水條採鋁合金材質/依施工圖說。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.滴水條施作位置，外飾材面度應清掃乾淨。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.訂出滴水條安裝基準線 (窗台外緣向下30mm處 打線/依施工圖說)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

檢查區別：滴水條(E5)                                                                                  檢核日期：  年  月  日2/2

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABW10 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□濕式裝修粉刷類工程規範□ 建築技術規則 施工規範：□濕式裝修粉刷類工程規範□ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 二、後置式滴水條安裝 | 4.等距(50-70cm)將固定扣件以不銹鋼螺釘固定於已完成外部飾面材之結構表面上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 5.將滴水條確實掛入固定扣件。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.以低汙染型填縫劑((Dowsil 991)或同等品，將滴水條與牆體間縫隙確實填滿，使其固定完整。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.將收邊蓋板崁入滴水條完成收邊，滴水條左右皆須大於窗框長度2cm 以上，避免雨水從旁邊滲漏。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.窗台、女兒牆或外露樑長度，若大於3m需以180度銜接蓋板作連接，銜接處預留3mm伸縮縫接縫處塗滿填縫劑。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.用於女兒牆90度轉角處，搭配使用90度轉角蓋板 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.外觀檢查。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

廠處長：                主  管：               經  辦：