○○○工程有限公司

2013范本

麦寮VCM厂T-701槽底板焊道铲修工程

工作安全分析记录

公司及负责人印章

工程编号：61F45M03

文件编号：M5-V001

日    期：102/03/01

限用厂区：台塑麦寮VCM厂(码槽区)

JSA文件经审查后可用双面直式打印每面两页

文件请放置施工现场供施工人员便于查阅

目        录

| 项次 | 分 析 项 目 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 1.工程项目、联络窗口，共同协议组织厂商等 | 2 |
|  | 2.厂区平面配置图、施工地点、紧急状况疏散路线及集结地点 | 3 |
|  | 3.本案施工内容说明 | 4 |
| 二 | 工作安全分析A：危害作业鉴别、危害物质、危害因子 | 5 |
| 三 | 工作安全分析B：重大危害因子『速检表』，施工步骤安全分析。(本工程) | 6~12 |
| 四 | 工作安全分析C：紧急状况应变处理 | 13 |
| 五 | 工作安全分析D：高危险作业施工项目安全分析。(通用性) | 14~44 |
| 六 | 工作安全分析E：施工中新发现之高危险作业，改善建议及执行情形汇总。 | 45 |
| 七 | 危害作业之防护措施教育训练含上课地点照片及保养主管巡视访查纪录 | 46 |

一、工程项目、联络窗口，共同协议组织厂商，紧急状况疏散路线及集结地点等。

1.联络窗口：

| 工程编号 | 工程名称 | 工程地点 | 工程期限起 | 讫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61F45M03 | T-701槽底板焊道铲修工程 | 码槽区 | 102年03月10日 | 102年07月31日 |

| 委托单位 | VCM厂 | 安督人员 | 待指派 |  | 主管 | 王○○ | (05)681XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养单位 | 麦寮保一厂 | 监工人员 | 张○○ | (05)681XXXX | 主管 | 颜○○ | (05)681XXXX |
| 承揽厂商 | ○○○ | 工地负责人 | 丁○○ | 0916-XXXXXX | 公司负责人 | 丁○○ | 0916-XXXXXX |
| 共同作业商 |  | 工地负责人 |  |  | 公司负责人 |  |  |
| 共同作业商 |  | 工地负责人 |  |  | 公司负责人 |  |  |

2.厂区平面配置图：施工地点●、紧急状况疏散路线→、集结地点★。

集结地点★

施工地点 ●

3.本案施工内容说明：

3.1工程编号：61F45M03

3.2工程名称：T-701槽底板焊道铲修工程

3.3施工厂区：麦寮VCM厂(码槽区)

3.4工　　期：自102年03月20日起至102年07月31日止共124日历天

3.5工程范围：本案主要施工项目为EDC储槽T-701底板焊道铲修及焊接。
工程含试压(使用低压空气)及环境清理。

3.6 其它要求及图面详如工程承揽书。

二、工作安全分析A：危害作业鉴别、危害物质、危害因子

| 经了解本工程 可能存在之危害物质及其特性 | - 二氯乙烷(EDC)：无色易燃液体，吸入蒸气可能导致恶心、呕吐、头痛、失去意识并刺激鼻及咽；易着火。 - 环氧氯丙烷(ECH)：无色易燃液体，有类似于大蒜的刺激性气味，不溶于水，但可以与大部分极性有机溶剂混溶。 |
| --- | --- |
| 经了解本工程 可能发生之危害因子 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.缺氧 5.坠落 6.崩塌 7.感电 |

三、工作安全分析B：

3.1本工程高危害作业项目、重大危害因子及必要的防护措施『速检表』

| 重大危害因子： 提示表 | 化学泄漏 | 火灾 | 爆炸 | 坠落 | 崩塌 | 窒息 | 中毒 | 烫伤 | 冻伤 | 蚀伤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 触电 | 辐射 | 高压 | 撞击 | 压伤 | 切割 | 夹卷 |  |  |  |
| 必要的防护措施： | 隔离 | 排空 | 盲封 | 断电 | VOC测量 | 生命警报 | 防护衣具 | 消防器材 | 安全母索 | 全程监督 |

| 危害防护 作业项目 |  |  | 本工程潜在的重大危害因子 |  |  |  |  |  |  | 必要的防护措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学泄漏 | 火灾 | 爆炸 | 坠落 | 崩塌 | 缺氧 | 感电 | 排空 | 盲封 | 全程 监督 | 消防 器材 | VOC 检测 |
| 危 害作 业 项 目 | 1 | 明火作业 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全带 |  |  |  |  |
|  | 2 | 高架作业 |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排空 | 盲封 | 生命 警报 | 全程 监督 | VOC 检测 |
|  | 3 | 局限作业 |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘 | 接地 |  |  |  |
|  | 4 | 用电作业 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |

三、工作安全分析B：

3.2本工程施工步骤安全分析

| 工作安全分析记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： | 丁○○ | 分析日期：101/11/20 |  |
| 本工程所需证照资格条件：丙种业务主管、缺氧作业主管 |  |  |  |
| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 改善建议 |
| 本工程存在重大危害因子确认及分析 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.缺氧 5.坠落 6.崩塌 7.感电 | 1.槽内联外管线有可燃液体EDC存 在，盲封疏失或遗漏，将造成气体泄漏，明火作业时，有爆炸、火灾等危害。1.2.3. 2.局限作业有缺氧之危险。4 3.槽内撘架施工有坠落及架台结构 遭破坏，导致崩塌之风险。5.6. 4槽内用电作业，电缆线龟裂、破皮，有感电之风险。7 | 1-1.施工前检查盲封计划是否完成，施工人员要当面向检查人员确认及签认。 2-1.作业前测量VOC，并每两小时复测一次及记录，出入口需人员管制登记，入槽作业人员需佩戴生命警报器。 2-2.佩戴适当之防护器具，如氧气面罩。 2-3.需派具合格证照之缺氧作业主管全程监视督导。 3-1.施工时需佩戴双挂钩式安全带，施工架不可任意更改或破坏，地震隔日须由工程单位重新检查。 4-1.接临时电源时，须申请由台塑公司电仪保养人员进行，严禁私自接用电源。 4-1.设备须经电气检查并张贴检查合格证，并定期接受复检，每日作业前须自主检查。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 改善建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前 施工机具危害确认 使用机具： 1.手工具 2.研磨机 3.电(氩)焊机 | 1.感电 2.压伤 3.撞击 | 1.使用电动工具，因机具绝缘不良或电线破皮，均可能发生漏电。使操作人员发生感电事件。 2.手工具使用不当，易造成施力时滑动扭伤、撞伤或施力不当，导致扳手掉落伤及人员。2.3. | 1-1.电器机具须经电气检查并张贴检查合格证，并定期三个月接受复检，每日作业前须自主检查。 1-2.电线若有破损，应禁止送电，并立即更新。 1-3.电动机具使用前，需测量绝缘正常。 1-4.交流电焊机应具备自动电击防止装置，应检查功能是否正常。 2-1.应使用适当之手工具进行拆装。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 | 改善建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 重大危害再确认 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.缺氧 | 1.槽内联外管线有可燃气体存在，盲封疏失或遗漏，将造成气体泄漏，明火作业时，有火灾、爆炸等危害。1.2.3. 2槽内工作属局限作业，局限空间作业设备清单之物品未备齐，有缺氧之风险。 | 1-1.施工前务必再次检查盲封是否完成， 施工人员要当面向监工及现场安全督导人员确认及签认。 1-2.检查VOC测量仪器的功能是否正常入槽前须作VOC测量，及定时检测。 1-3.其它注意事项参考JSA-D局限作业分析纪录。 2 检查应有的防护器具，如下。. 2-1.通风、排风设备各一组以上 2-2.生命迹象警报器(SOS)。 2-3.携带型氧气侦测器。 2-4.空气钢瓶呼吸器(抢救)压力充足。 94%氧气钢瓶附呼吸面罩。 2-5.医疗急救箱、通信器材。 2-6.救生索18mm尼龙绳荷重2300kg以上。 2-7.紧急救援三脚架、滑轮或卷扬器。 |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 | 改善建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 一、 研磨 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.中毒 5.坠落 6.崩塌 7.缺氧 8.触电 | 1.槽内研磨作业时若有化学物质泄漏，会引发火灾、爆炸及中毒。 1.2.3.4. 2.于槽内施工架上作业，有坠落、架台崩塌之风险。5.6. 3.从事槽内施工时为局限作业，有缺氧窒息之风险。7. 4.感电作业，电缆线龟裂、破皮，有触电之风险。8. | 1-1.局限空间出入口，需设表登记管制人员进出。 1-2.安全督导员在场时才准施工。 1-3.施工时应备妥必要之消防器材及防护器具，如灭火器，安全带、防护衣具、防毒面具。 2-1.施工时需佩戴双挂钩式安全带，施工架不可任意更改或破坏，地震隔日须由工程单位重新检查。 2-1.排、通风装置须正常运转。 2-2.施工时每天确认盲封状况，并请安督人员签认。 2-3.每两小时测量VOC并记录，并于槽内配置一台VOC检测仪全程监测。 2-4.人员需佩戴生命警报器。 4-1.配接临时电源时，须由台塑电仪保养人员进行，严禁私自接用电源。 4-2.电气设备须经电气检查并张贴检查合格证，并定期接受复检，每日作业前须自主检查。 |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 | 改善建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 焊接 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.中毒 5.坠落 6.崩塌 7.缺氧 8.触电 | 1.槽内焊接作业时若有化学物质泄漏，会引发火灾、爆炸及中毒。 1.2.3.4. 2.于槽内施工架上作业，有坠落、架台崩塌之风险。5.6. 3.从事槽内施工时为局限作业，有缺氧窒息之风险。7 4.电(氩)焊机的绝缘不良或使用不当，易造成人员感电之风险。8 | 1-1.局限空间出入口，需设表登记管制人员进出。 1-2.安全督导员在场时才准施工。 1-3.施工时应备妥必要之消防器材及防护器具，如灭火器，安全带、防护衣具、防毒面具 2-1.施工时需佩戴双挂钩式安全带，施工架不可任意更改或破坏，地震隔日须由工程单位重新检查。 3-1.排、通风装置须正常运转。 3-2.施工时每天确认盲封状况，并请安督人员签认，人员施工时依局限作业办理申请。 3-3.每两小时测量VOC并记录，并于槽内配置一台VOC检测仪全程监测。 3-4.人员需佩戴生命警报器。 4-1.电(氩)焊机须经台塑公司电仪保养人员检查合格后，方可进场作业。 4-2.电(氩)焊机外壳应确实接地。 4-3.机具及电线应以架高为原则。 |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 | 改善建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 试压 | 1.腐蚀 2.爆裂 | 1.试压空气如水分含量过高，可能造成储槽内部锈蚀，引发操作异常。 2.试压空气过大时，可能造成储槽变形甚至爆裂。 | 1-1.试压空气使用经过空气干燥机之制程空气源(PA)。 2-1.槽底共8ST检查孔，其中设置4ST入口处及4ST出口处，为开放式试压。 2-2.试压用制程空气源来源处设置1ST调压阀，压力控制在0.3 Kg/cm2，并于桶槽入口处再设置4ST调压阀，入口压力控制在0.05Kg/cm2以下。 2-3.桶槽顶部须装安全释压阀作为自动保护装置。 2-4.试压时需有监工及安督员在场会同才可进行。 2-5.试压时需纪录试压时间、压力等数据。 |  |
| 施工后 环境整理 | 1.跌倒 2.疾病 | 1.施工环境杂乱、肮脏，易造成人员跌倒，或因卫生不良引发之疾病。 | 1-1.每日施工后，需将事业废弃物或生活废弃物分类，并载运至指定地点。 |  |

四、工作安全分析C：紧急状况应变处理

厂区内发生化学物质泄漏或火灾、爆炸、污染灾害、天然灾害或厂区全黑等紧急事件。

本公司施工人员非经许可不得参与处理工作，需依照指示尽速疏散至安全位置。

1.本工程施工地点及紧急状况疏散路线、及集结地点参考前页平面配置图。

2.本工程紧急状况指挥人员指定：丁○○，电话：0916-XXXXXX

本公司施工人员发生疾病、受伤等紧急状况时。

1.本工程紧急状况救护人员指定：丁○○，电话：0916-XXXXXX

2.人员受伤时后送地方云林长庚医院，电话：05-6915151

紧急应变处理及台塑方面联络人：

紧急状况时所有人员往码槽休息室集合，由丁博仁清点人数，立即回报给安督或监工汇总呈报。

1.安全督导员：（由制程人员指派）电话：(待指派)

2.监    工   :张○○           电话：05-681XXXX

本工程施工期间必要之防护器具：防护面罩、护目镜、手套、背负式双挂钩安全带、防护衣(含缓冲包)等已备妥。

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 高架(处)作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1) 劳工安全卫生管理人员 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.施工架未经检查合格不准使用，必要时应以警戒绳加围并以警告或防止外人进入。 2.对有因物体掉落引起灾祸之虞者，应有防止物体坠落之设备或墙板。 3.工作面与安全网间不得有障碍物，安全网之下方应有足够之净空，以避免坠落人员撞击下方平面或结构物。 4.施工架上之荷重不得超过其安全负载重量，并应避免发生不均衡现象。 5.施工架上不得放置或运转机动设备，以免因震动而影响工作安全。 6.工作平台及高处工作场所，应有出入之安全上下设备。 7.施工地点材料堆积或置放不得危及人员(出入)安全。 8.材料、工具或其它物品应有适当方法吊升或降落，不可抛接或掷下。 9.跳板或走道所用木板应安装牢稳并妥为支承以防止过度或不均之下垂。 10.检查施工材料之有无缺陷，不得使用有显著之损坏、变形、或腐蚀者。 11.高处作业劳工有坠落之虞时，应张挂安全网（需符合法令标准）。 12.作业人员防护用具(如安全帽、安全带)已齐备。 13.设有安全母索或固定处供高架作业人员配戴之安全带挂钩吊挂。 14.安全网及其组件每周应检查一次。有磨损、劣化或缺陷之安全网，不得继续使用。 15.于槽内作业时，所有相关送气、送液之管路或槽体之进、出料孔，均应确实遮断盲封并挂置「施工中，禁止操作」之安全警告标示。 16.所有可能送电之相关电气设备开关箱，应予上锁（锁匙须交由施工人员或指定专人保管）并挂置「施工中，禁止送电」之安全警告标示或挂签。 17.需执行施工前作业安全确认。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 高架(处)作业前 | 1.压伤 2.坠落 | 1.施工架料堆放通道防碍人员通行及有倒塌危害，脚趾压伤危害。1. 2.载运物料位未固定，移动时有掉落之危害。1 3.喝含酒精之饮料造成精神无法集中。2 4.未佩带安全带或未确实勾挂稳固处。2 | 1-1.施工架置放须有警示范围及相关标示数据。 1-2.人员动线禁止推放物料。 1-3.施工人员需穿安全鞋。 2-1.施工架物料载运时需捆牢。 2-2.物料载运时，人员禁止坐于料品上。 3-1.施工前禁止饮用及携带含酒精饮料入厂。 3-2.进入工地前需经过走平衡木测试。 4-1.施工时佩带背负式双挂勾安全带，且确实勾挂稳固处。 |
| 三、 高架(处)作业中 | 1.撞击 2.坠落 3.崩塌 | 1.施工人员行走未注意障碍物，行走间嬉戏，头部有受撞击及坠落之风险。1.2. 2.施工人员未依高处作业规定佩带安全带，施工有坠落之风险。2. 3.施工架未经检查格，有崩塌之风险。 | 1-1.高处作业需佩戴安全帽且确实扣好颚带。 1-2.禁止在施工架上奔跑、嬉戏。 2-1.工作平台上作业，需全程使用背负式双挂勾安全带，且确实勾挂稳固处 2-2.1.5公尺以上应有安全上下设备才可使用。 2-3.施工架工作平台应满铺，并设置中、上栏杆及脚趾板开口设栏杆，施工架内外设拉杆，边端护栏隔离，始可施工。 2-4.临壁开口不得大于20公分，或于开口处加安全网。 2-5.施工架结构不得私自变更。 3-1.施工架未经检查合格，禁止进入作业。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 明火作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员(2)乙炔熔接人员(3)焊工证照 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.动火使用场所附近25公尺半径范围区内之易燃、易爆物品应予清除或作适当之安全隔离。 2.安全防护设备或器具已备妥。 3.施工地点上下楼层或架台间通孔及火花飞散距离内，已作安全隔离或防火屏。 4.以防火布或其它适当之火星补集器构成防火屏，防止火花、焊渣等飞散。 5.施工范围内邻近设备四周已做好安全隔离或设置管制标志。 6.电焊机等电气设备配线良好符合入厂规定并有自动检查合格证明。 7.已检查消防栓、消防水带与备妥灭火器。 8.使用之电源，应依照「临时用电管理规定」办理，不可擅自接用电源及加大用电负荷量。 9.施工周围所有管路及槽体内部均已排清。 10.所有可能送气、液之管路或槽体之进、出料孔，均已遮断盲封，并挂置安全警告标示。 11.所有可能送电之相关电气设备开关箱，应予上锁（锁匙须由相关施工人员保管）并挂置「施工中，禁止送电」之安全警告标示或挂签。 12.作业设备内部及周围可燃性/毒性/含氧量应实施测定。 13.使用之氧气、乙炔钢瓶应加以固定，使用前顶部加护罩及橡胶管适当捆扎。 14.管线衔接作业应确认检查项目 (1)管线衔接前是否已与制程单位确认管线位置与Tie-in点。 (2)管线衔接前是否已放样、划线与挂牌(施工时间、流体名称、施工单位)。 (3)管线衔接前是否已确认Tie-In点主管线所有Drain与Vent确实排空。 (4)管线是否有氮封。 15.需执行施工前作业安全确认。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 明火作业前 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.缺氧 5.中毒 | 1.工作场所环境若有易燃、易爆或有害健康之物质，管路、进出料孔未完全隔离盲封，泄漏时将造成火灾、爆炸、的危害。1.2.3. 2.槽内作业时物质未作排清确认就施工，有造成爆炸、缺氧、中毒之危害。1.2.3.4.5. 3.工作场所若使用熔接青铜或亚铅时，排烟通风不良有造成人员中毒之危害。5. | 1-1.施工环境周围所有管路及槽体内部均需检查已依规定隔离、盲封、排空，遮断隔离、盲封点需挂安全警告标示，并与监工及安督三方确认及签认。 1-2.厂商需自备5合1气体检测器，依规定测量施工场所内部及周围可燃性/毒化性物质须在合格安全范围内才可施工。 2-1.进入局限空间前及作业中需确认通风设备有效持续换气，若有异常须立即停工。 2-2.依照局限作业工作安全分析之防护措施办理。 3-1.室内工作场所应备有正常运转之通、排风设备，排出口方向需在安全无害位置。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 明火作业中 | 1.火灾 2.爆炸 3.感电 | 1.施工时任何火花、焊渣飞散滴落或火焰高热波均可能会造成火灾、爆炸。1.2. 2.不当配接电源，有超出用电负荷，电线走火之危险。1.2.3. 3.施工器材、高温焊渣如未完全清点及清理完成，易发生火警危及工厂安全。1.2. 4.放置现场钢瓶未垂直固定，完工后气体阀门未关闭。1.2. 5.电动机具的绝缘不良或使用不当，易造成人员触电之风险。3 | 1-1.施工时应设法抑制火星四散，需配置五面防火毯或其它适当火星及喷渣收集装置(依防火毯铺设安全作业标准执行)。 1-2.施行明火作业现场应考虑先淋水处理，以控制火星危害。 1-3.附近沟渠除不得残留易燃物外，更应管制源头排放之可能，同时应加以覆盖，阻绝火星进入。 1-4.消防灭火设备应置于临近施工地点易取用处，灭火器应检查合格，并保持堪用状态。 1-5.施工人员使用面罩、手套、护目镜、防尘(毒)口罩…等个人防护器具需备妥。 2-1.电焊设备需配接于指定之开关上，确实锁紧。 2-2.电焊回流地线，需接在焊接工作物本体。绝对禁止接至内含可燃物之管线及设备。 3-1.每日施工完毕须详细清点施工机具、材料，尤其四周焊渣须清除完成才可离场。 4-1.每日施工后钢瓶需运出制成区外，若需放在现场需经制程主管签准。 5-1.相关电气设备应有检查合格证明。交流电焊机设置自动电击防止装置，并确认其功能。 5-2.外接电源器及电焊机应予接地。 5-3.避免电线横跨马路、接触水面，必要时应架高或适当披覆。 5-4.下雨时室外未作防雨措施，不可进行焊接作业。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 局限作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员(2)缺氧作业主管(3)急救作业主管 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.缺氧危险作业内残余液体、废气之回收、吹驱、换气及环境污染防范已备妥。 2.防护设备、救援设备及其使用方法已完成设置。 3.进入缺氧危险作业人员与监督人员联系设备已完成设置。 4.欲施工之设施所有孔洞均打开以流动空气。 5.通风设施、适当个人防护具及其它维护作业人员之安全设施已准备。 6.所有可能送气、送液之管路或槽体之进、出料孔，均应确实遮断盲封并挂置「施工中，禁止操作」之安全警告标示。 7.进入缺氧危险作业人员防护具已配置完备。 8.所有可能送电之相关电气设备开关箱，应予上锁（锁匙须交由施工人员或指定专人保管）并挂置「施工中，禁止送电」之安全警告标示或挂签。 9.电气器具及供电设备已经检查合格。 10.须设置漏电断电装置、电击防止装置及其它能源隔离措施已完成。 11.设备内照明电压限用24±10%伏特等级，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于12±10%伏特等级。 12.作业设备内部及周围可燃性/毒性/含氧量应实施测定。 13.缺氧作业注意、禁止事项及可能之危害公告于作业场所入口显而易见处。 14.需执行施工前作业安全确认，作业中安全督导员必须全程督导。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 局限作业前 | 1.缺氧 2.感电 | 1.非相关人员误入局限空间有缺氧之潜在危害。 1 2.不了解局限空间内及作业环境含有何种有害物质，作业时对人体及安全均有潜在的危害。1 3.局限作业空间氧气不足。1 4.电器接头或电压过高有人员感电或发生火花之潜在危害。2 5.急救设备及训练不足。1.2. | 1-1.局限空间作业场所需设置施工告示牌，进出作业需登记管制。 1-2.安督员未在场不可施工，施工场所不作业时需以X板固锁出入口管制进入。 2-1.施工人员须先参加厂区安全卫生教育训练及每日施工前安全卫生教育训练。 2-2.作业前须作危害物质鉴别分析，施工人需接受JSA训练告知危害物质及特性。 3-1.进入局限空间前及作业中需确认通风设备有效持续换气，若有异常须立即停工。 4-1.气体钢瓶不准携入槽内，电器工具、照明等设备，使用前需检查电线绝缘及末端接点确实锁紧，带电部位均需包覆不可裸露。 5-1.需指定一人负责紧急状况应变处理，定期接受急救训练。 5-2.各项急救设备、通信器材需放置现场并确认堪用。 5-3.救生索18mm尼龙绳荷重 2300kg以上。 5-4.需随身佩带生命迹象警报器(SOS)及.B B CALL型氧气侦测器 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 局限作业中 | 1.化学泄漏 2.火灾 3.爆炸 4.缺氧 5.坠落 6.崩塌 7.感电 | 1.槽内联外管线均有可能存在可燃气液体，盲封疏失或遗漏，将造成气液体泄漏，明火作业时，有爆炸、火灾等危害。1.2.3. 2.局限作业均有可能发生缺氧之危害。4 3.槽内施工若有撘架，架台结构遭破坏，有导致崩塌及人员有坠落之风害。5.6. 4.槽内用电作业，电缆线龟裂、破皮、绝缘不良，有感电之危害。7 | 1-1.施工前检查盲封计划是否完成，施工人员要当面向监工及安督三方会同确认 1-2.作业前须作VOC测量，及定时检测，五合一气体侦测器每半年需校正。且校正报告需放置施工现场，以供查核。 1-3.人员需佩戴适当之防护器具，如防毒面具。 2-1.需派具合格证照之缺氧作业主管全程监视督导。 2-2.作业前测量VOC，并每两小时复测一次及记录，出入口需人员管制登记，入槽作业人员需佩戴生命警报器。槽内氧气侦测检测浓（18%以上）。 3-1.施工时需佩戴双挂钩式安全带，施工架不可任意更改或破坏，地震隔日须由工程单位重新检查。 4-1.配接临时电源时，须申请由台塑公司电仪保养人员核可接电，严禁私自接用电源。 4-2.电气设备须经电气检查并张贴检查合格证，并定期接受复检，作业前须自主检查。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 用电(活电)作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.从事检查、修理、装设、拆除等活电(近接)作业时，人员有感电之虞时，应在该电路设置绝缘用防护装备或戴用绝缘用防护具。 2.于特别高压电路或其支持碍子从事活电(近接)作业检修等作业时，其使用之作业器具，应与身体或其使用中之金属工具材料等导电体，保持适当距离。 3.检修电气、线路或接近电气线路作业，应先切断电源、确认电路无残留电荷、电源开关上锁并挂安全警告标示后作业。 4.高压电缆线配线应使用拉线滚轮作业，且不得将电缆线置于地面拖拉。 5.电源开关箱、发电机周围应设置手提灭火器，且贴示明显之安全警告标示。 6.电源开关应设开关箱防护，及适当之漏电断路器、防止超负荷安全装置，并经合格电工施工前测试正常。 7.用电器具裸露带电部位应设置防止碰触感电之护围等防护设施及挂设安全警告标示。 8.使用之电源导线、接地导线绝缘被覆不可老化、损伤，且导线接续处应紧密接合不可有发热异常。 9.远离电源开关之用电器具，应于其本体或临近本体处设置ON/OFF操作开关，或以闸刀开关当作操作开关使用。 10.同一分路之电源开关或插座不得使用两回路（两具）以上用电器具。 11.交流电焊机应设置自动电击防止装置，功能不得损坏或失效。 12.横越通路或车辆出入场所之临时电气配线或移动式电线，应依规定架空配设或埋设地下或施设必要之安全防护措施。 13.电气导线、接地导线与电源开关、机体外壳连接之两接线端，应使用压着端子、垫圈及螺丝锁紧。 14.需执行施工前作业安全确认。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 用电作业前 | 1.火灾 2.爆炸 3.感电 | 1.在制程区作业之电焊机具配电不当有可能造成火灾、爆炸、感电之危害。1.2.3. 2.在制程区作业之其它会产生火花等用电机具配电不当，亦有可能造成火灾、爆炸、感电之危害。1.2.3. 3.电动工具绝缘不良或在潮湿场所作业易发生人员感电之危害。3. | 1-1.电焊机未经检查合格不可使用。 1-2.二次侧地线须使用电气导线接至焊接之工作物本体，不可经由管架或管路。引出端金属部分需以绝缘胶布包覆。 1-3.电焊机之焊接手柄或电流、电压调整器调整把手需绝缘被覆。 1-4.电焊机设置自动电击防止装置，并确认其功能。 2-1.电焊机不可设置在潮湿、油污或低处易积水等非干燥场所。必须在潮湿场所施工者，应将机具及电线垫高并妥善固定。电焊机应座落远离危险区，如废水沟外。 2-2.电线接续处应连接紧固及包覆，避免产生火花的可能。. 3-1.避免电线横跨马路，接触水面，必要时应架高或适当披覆。电线外皮不得有破损，所有带电部位均需以绝缘交代包覆。 3-2.所有用电机具应予接地。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 用电作业中 | 1.火灾 2.爆炸 3.感电 | 1.作业场所未依规定隔离、盲封、排空、检测，安全警告标示等，应有之防护措施失效，将造成危害。1.2.3. 2.未经许可擅自配电及用电之危害。12.3. 3.未经许可之活电作业，有感电之危害。 | 1-1.在制程区作业凡有连结到桶槽或管路者，均须会同安督人员、监工确认盲封、排空计划确实执行，随时注意施工地点环境之重大改变。 1-2.作业场所须配置五面防火毯或其它适当火星、焊渣等收集装置。现场用电工作应视同明火作业，须参考明火作业之危害型态及防护措施。 2-1.承揽商在制程区之用电机具一律由工程单位接电，每次完工后需将开关切掉。 3-1.活电作业需有监工人员全程在场监督，否则不得作业。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 吊挂作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、链条、吊钩等各种机具进行自动检查并记录，必须保证安全可靠，如有异常不准使用。 2.各种吊装作业前，应预先在吊装现场作业吊杆回转半径范围设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。 3.起重机操作人员须有主管机关核发之操作正证。 4.起重机设备须有政府机关之「安全检验合格证」，且不得逾期。 5.吊装作业人员须有考试合格证并随身持证工作、必须佩带安全帽，高处作业时必须遵守高处作业规定。 6.起重吊钩应设防滑舌片、过卷扬限位器及过卷扬报警等安全装置且功能正常。 7.任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。 8.吊运钢构构架时应先固定安全母索于梁面，吊装定位后再将安全母索系挂于钢柱之挂耳，吊点应有2处且须以两条钢索捆缚并加稳定索。 9.吊车在松软或倾斜地面作业，其四个脚座应以足够强度、适当大小之枕木等 衬垫支撑防止凹陷倾斜。 10.吊举重物或长条形工件，应使用导向索控制方向及防止在空中摆动。 11.挖土机、推土机等机具不可充作吊车使用。 12.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。 13.吊车吊举重物之重量应在额定荷重以内。 14.吊钩上应标示最大吊荷载重。 15.钢柱吊装作业应有安全上下设备(如爬梯等)垂直母索并使用安全带。 16.需执行施工前作业安全确认。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 吊挂作业前 | 1.吊车翻覆 | 1.吊车荷重不足 2.地面不平、土质松软。 3.支撑座未完全伸出。 4.吊车遭车辆碰撞。 5.作业人员训练不足。 | 1-1.作业前须由监工、安督人员会同确认吊挂设备重量及吊车规格。 2-1.应固定于坚硬水平的地面，支撑座需使用枕木。 3-1吊车必须在外伸撑座架设完成，车身保持水平之后方能开始操作吊杆。 4-1.吊车作业半径需警示，承揽商须派人协助指挥车辆，避免不相关人员或车辆误闯。 5-1.吊车驾驶员及吊挂止挥手需有格格执照。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 吊挂作业中 | 1.吊车翻覆 2.物品掉落 3.坠落 4.撞击 5.感电 | 1.吊索断裂，吊挂位置不平均导致物品掉落。 2.风速过大造成吊挂物摇晃掉落。1.2. 3.作业中站在楼层边缘指挥，或吊载人员。 4.旋转半径内碰触附近电线、设备或管路，导致人员感电或设备受损。4.5. | 1-1.确认吊挂物重心位置，确认过卷杨预防装置及过负荷装置有效性。 1-2.不使用已变形或已龟裂之吊钩、钩环、链环，作为起重机具之吊挂用具。 2-1.进行风速量测，最大风速超过10m/min 时即停止作业。 3-1.指挥人员须全程配戴安全带，严禁人员搭乘起重机具。。 4-1.吊挂作业前检查附近经过之电线及生产设备或管路，并保持安全距离。 4-2.吊挂半径须保持净空。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 水刀作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.作业人员需穿戴安全帽、护目镜、防水衣服、塑料手套、耳塞、安全雨鞋，若从 2.事高架作业时需须另使用适合的安全防护器具及设施。 3.作业人员从事具有危害性物质之水刀作业时应穿着适当的安全防护衣。 4.具危害物质之设备或管路，执行作业前须确认内部已排空。 5.水刀作业范围（距离喷射点至少2.5米）需设置适当的路障和以黄色警示带隔离 6.并悬挂告示牌「保持无障碍，高压喷水设备正在操作中」，管制非作业人员进入。 7.所有的管子横跨道路时需以适当之安全防护设施保护，避免运输车辆或起重车从上面开过和辗压。 8.水刀喷枪之扳机装置不得改装（或以胶带扣住），须有松脱时止水功能、使用前须测试保险开关功能正常。 9.水刀设备承载车之手刹车须拉起，并置放好车轮档。 10.压力表功能正常，表面清晰，并标示操作压力临界线。 11.高压泵浦出口之调压阀，禁止拆除。 12.喷枪之喷嘴孔不得损坏或破裂。 13.喷枪须安装在自动泄压系统之后。 14.在工作区域附近的电力设备如果对操作员有立即危险性时须停止电力。 15.清洗设备之灭焰器功能正常。 16.须考虑工作范围内机械设备安全性，设置一个保护障碍物来避免从操作喷射系统喷出的液体或微小颗粒。 17.检查所有的工作区域，把所有散放的材料搬移开来，降低工作人员滑倒或跌落在障碍物上时的危险。 18.泵浦操作员在启动系统后，须进一步确认喷枪或喷嘴的管线和连接器等配件是否有任何裂缝及渗漏现象。 19.水刀机柴油引擎及柴油桶外壳须接地。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 水刀作业前 | 1.爆炸 2.撞击 3.人员受伤 | 1.在制程区作业时水刀车辆或发电机排气管未装灭焰器或失效，有引爆附近可燃气体之危险。 2.车辆停放或移动时,警示未完成或其它驾驶车辆不注意撞及人员、车辆或设备。 3.水刀机未定期检查合格，使用时有突发之异常造成不可预测之人员危害。 | 1-1.车辆或发电机进入厂区内均须要求装灭焰器且确认功能正常。 2-1.用警示带将设备机具及作业范围警示，承揽商须派人协助指挥车辆，避免不相关人员或车辆误闯。 3-1.机具应确实检查并记录于每日、每月检查表。 3-2.水刀机操作人员须取得水刀工会或设备代理商训练合格证照。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 水刀作业中 | 1.跌倒 2.割伤 3.工安事故 | - 水刀作业变换施工区域或位置，移动时无人协助、操作时间过久手持不穏失控，有发生跌倒之虞。 2.未指派专人监看水刀作业，如紧急状况无法立即停止压缩机运转将导致割伤事故发生。 3.水刀除锈作业中因疏忽造成现场仪器(表)、控制阀、电缆、导压配管，制程管路等损坏失效，造成工安事故。 | 1-1.水刀机操作须穿戴防护眼镜、安全雨鞋、防水衣、耳塞、防护衣、跖骨防护套。 1-1.水刀枪操作时，必须2人/组协同作业且不得连续作业超过2小时，若达2小时须有20-30分钟休息或替代人员轮替操作。 1-2.除水刀枪操作员外，须派专人全程监看，紧急状况可立即停止压缩机运转。 1-3.不管是否为使用中，水刀枪绝对不可指向人体，且严禁水刀枪改装及用绳索、胶带等物将水刀枪之板机绑紧。 2-1.水刀作业人员移动位置时须先关闭水刀枪，再移动位置。 2-2.二人以上同时作业时，需统一听从监工人员或指挥手统一施作，避免施作人员交错施作。 3-1.水刀作业时须就工作范围所涉及之设备管路，作危害鉴别，并做好防护措施及拟妥紧急状况处里办法。办理教育训练。 |

五、工作安全分析D：高危害作业施工项目安全分析 (有此作业时才附上本项内容)

| 搭拆架作业 工作安全分析记录表(通用性) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析人员： |  | 制表日期： | 本公司已就纪录内容定期办理教育训练 |
| 本工程所需证照资格条件：(1)劳工安全卫生管理人员 |  |  |  |
| ㄧ、一般工作安全规定及注意事项 |  |  |  |
| 1.禁止作业无关人员擅自进入组配作业区域内。 2.构筑使用之材料有突出之钉类均应钉入或拔除。 3.施工架及施工构台之材料不得有显著之损坏、变形或腐蚀。 4.施工架及施工构台之材料为木材者，不得施以油漆或其它处理以隐蔽其缺陷。 5.施工架及施工构台应以斜撑材作适当而充分之支撑。 6.松动之砖、排水管、烟囱或其它不当材料，不得用以建造或支撑施工架及施工 构台。 7.施工架及施工构台基础地面应平整，且夯实紧密，并衬以适当材质之垫材，以 防止滑动或不均匀沈陷。 8.上栏杆得上皮高度应为1.2M，档脚板高度不应小于180MM，中栏杆居中设置。 9.高度8公尺以上之阶梯，应每7公尺以下设置休息平台1处。 10.架材、主柱横档踏脚桁斜材之设置不得有松弛、损伤状况。 11.施工架在垂直方向每5.5公尺以内，水平方向每7.5公尺以内需设置1处与构造物妥实连结之固定点。 12.施工架有邻近结构物之周遭或跨越工作走道者，应于其下方设置防护网等，以 防止物体飞落。 13.上下二架间高度1.5M应设置供劳工安全上下之阶梯，其阶梯级面须大于 15cm，且须满铺无间隙。 14.施工架之工作台两侧需架设交叉拉杆及水平拉杆。 15.需执行施工前作业安全确认。 |  |  |  |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 搭拆架作业前 | 1.倒塌 2.压伤 | 1.施工架料堆放通道防碍人员通行及有倒塌危害，脚趾压伤危害。 2.载运物料位未固定，移动时有掉落之危害。1.2. | 1-1.施工架置放须有警示范围及相关标示数据。 1-2.人员动线禁止推放物料。 1-3.施工人员需穿安全鞋。 2-1.施工架物料载运时需捆牢。 2-2.物料载运时，人员禁止坐于料品上。 |

| 作业步骤 | 可能危害 | 危害原因 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、 搭拆架作业中 | 1.撞击 2.坠落 3.崩塌 | 1.施工人员行走未注意障碍物，行走间嬉戏，头部有受撞击及坠落之风险。 2.施工人员未依高处作业规定佩带安全带，施工有坠落之风险。 3.施工架未经检查格，有崩塌之风险。 | 1-1搭拆架视同高处作业，需比照高处作业之危害及防护办理。 1-1.搭拆作业时需佩戴安全帽且确实扣好颚带。 1-2.禁止在施工架上奔跑、嬉戏。 1-3.施工架搭拆作业时，材料移运严禁用抛接方式，必要时采用吊车配合施工。 2-1.施工架作业中须有安全母索或可供挂钩之装置，人员需全程使用背负式双挂勾安全带，且确实勾挂稳固处。 2-2.1.5公尺以上应有先设置安全上下设备使用。 2-4.临壁开口不得大于20公分，或于开口处加安全网。 3-1.施工架未经检查合格禁止使用，进出设备应以铁杆阻挡人员误入。 |

六、工作安全分析E：施工中新发现之危害，改善建议及执行情形汇总

| 危害作业项目 | 日期 | 改善建议说明 | 执行情形追踪纪录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填写范例： 水刀作业 | XX/XX | 厂商工地负责人纪录： 底板结垢原以手工去除，改为水刀去除，工程单位建议需先做好JSA及安全教育才可施工。 | 巡检主管纪录：XX/XX 复查水刀JSA文件已附于卷末置放现场，施工人员均已接受此项危险性作业安全训练。 |

七、危害作业之防护措施教育训练含上课地点照片及访查纪录

保养主管于施工期间到现场巡查时，需访谈施工人员是否已接受本案JSA之教育训练及确认效果，并将访谈结果记录于此栏。

注：承揽商须将本案工程之危险作业环境及安全分析结果告知所属员工，未受训员工不得施工，承揽商未依规定须负全责。